ИНСТРУКЦИЯ

Особенности работы водителя в весенне-летний период

- С началом снеготаяния на дорогах скопляется много вешней воды. Под слоем воды на проезжей части могут оказаться неровности и ямы. При движении по таким дорогам необходимо двигаться с особой осторожностью, чтобы не вывести из строя автомобиль, т.е   сделать   поломок   ходовой    части    и    не    совершить дорожного происшествия.

- После   того,   как   водитель  проехал   по   воде,   немедленно   следует  проверить действие  тормозов.

- При движении по воде тормозящие колодки намокают, резко уменьшается коэффициент трения,   тормоза   не   работают   Необходимо   медленно   нажать   на тормозную педаль  и держать до восстановления эффективного торможения. При этом двигаться необходимо с малой скоростью.

- Земляные обочины дорог от большого количества влаги размокают и становятся вязкими. Поэтому необходимо избегать съездов  на размокшую обочину, т.к. автомобиль может увести в сторону обочины и опрокинуться, особенно при большой скорости движения. Скорость выбирается минимальная.

- Утренние морозы покрывают дорогу тонким слоем льда, шины почти не имеют коэффициента сцепления, который на хорошей дороге может варьировать между 0,7   или 0,9, при гололеде снижается до 0,05. Что нужно делать, чтобы двигаться в относительной безопасности тогда, когда автомобиль как бы плавает на дороге.

- Если вы едете по гололеду: не тормозите резко, это не только бесполезно, но и опасно. Резкое торможение приводит к блокировке колес и увеличению тормозного пути, а чаще всего к   потере  управляемости и  заносу автобуса.

- Проезжая   опасный,   участок, старайтесь сохранять скорость постоянной, педалью акселератора пользуйтесь очень осторожно, плавно, мягко. Никаких лишних, тем более резких движений рулевым колесом.

- Если необходимо   остановиться,   то   тормозите  двигателем   или   прерывистым способом "нажал-отпустил". В случае заноса автомобиля   необходимо   поворачивать    передние   колеса   в сторону заноса, используя торможение двигателем.

- Приближаясь к мостам или путепроводам, будьте особенно внимательны. Там ледяная корка на дороге появляется раньше, чем повсюду, исчезает позже. В этих зонах избегайте резких движений рулем, газом, тормозом. На скользкой дороге смена полосы движения грозит неприятностью, а обгон - тем более. Поэтому лучше оставаться на своей полосе движения.

- Во встречном и попутном направлении на мокрой дороге от колес автомобиля грязные брызги попадают на лобовое стекло и затрудняют видимость. Поэтому нельзя выезжать на линию с неработающими стеклоочистителями.

- Летом пора школьных каникул. Пик детского дорожно-транспортного травматизма приходится на это время. Водитель, помни - следует соблюдать особую осторожность, проезжая мимо школ, детских площадок, а также на участках улиц и дорог, где возможно внезапное появление детей.

С инструкцией ознакомлен:

______________       ______________      _____________________

(дата)                      (роспись)                   (фамилия И.О.)

______________       ______________      _____________________

(дата)                      (роспись)                   (фамилия И.О.)

______________       ______________      _____________________

(дата)                      (роспись)                   (фамилия И.О.)

______________       ______________      _____________________

(дата)                      (роспись)                   (фамилия И.О.)

______________       ______________      _____________________

(дата)                      (роспись)                   (фамилия И.О.)

______________       ______________      _____________________

(дата)                      (роспись)                   (фамилия И.О.)

______________       ______________      _____________________

(дата)                      (роспись)                   (фамилия И.О.)

______________       ______________      _____________________

(дата)                      (роспись)                   (фамилия И.О.)

______________       ______________      _____________________

(дата)                      (роспись)                   (фамилия И.О.)

______________       ______________      _____________________

(дата)                      (роспись)                   (фамилия И.О.)

_____________       ______________      _____________________

(дата)                      (роспись)                   (фамилия И.О.)

______________       ______________      _____________________

(дата)                      (роспись)                   (фамилия И.О.)

______________       ______________      _____________________

(дата)                      (роспись)                   (фамилия И.О.)

______________       ______________      _____________________

(дата)                      (роспись)                   (фамилия И.О.)

______________       ______________      _____________________

(дата)                      (роспись)                   (фамилия И.О.)

______________       ______________      _____________________

(дата)                      (роспись)                   (фамилия И.О.)

______________       ______________      _____________________

(дата)                      (роспись)                   (фамилия И.О.)

______________       ______________      _____________________

(дата)                      (роспись)                   (фамилия И.О.)

______________       ______________      _____________________

(дата)                      (роспись)                   (фамилия И.О.)

______________       ______________      _____________________

(дата)                      (роспись)                   (фамилия И.О.)